概要设计说明书

目录

第一章	综述	4

1.1	编制目的	4

1.2	适用范围	4

1.3	参考依据	4

1.4	约束定义	6

1.4.1	文字符号约束	6

1.4.2	图元约束	6

1.4.3	层次定义	6

1.5	导读说明	7

第二章	系统架构规划	8

2.1	工作背景	8

2.2	设计原则	8

{technicalSolution}

2.3	系统架构总览	9

{technicalSolution}

2.3.1	架构需求	10

2.3.2	应用架构设计	10

2.3.3	数据架构设计	14

2.3.4	技术架构设计	15

{technicalSolution}

3.1	应用域和应用	18

3.2	应用模块	18

3.2.1	电网资源管理	18

3.2.2	Web{projectName}应用框架	20

3.2.3	空间信息服务	20

3.2.4	移动{projectName}	21

3.2.5	平台支撑应用	21

3.2.6	平台架构调整	22

3.2.7	业务应用集成	22

3.3	应用功能	26

3.3.1	功能与需求关系	26

3.3.2	电网资源管理	37

3.3.3	Web{projectName}应用框架	46

3.3.4	空间信息服务	48

3.3.5	移动{projectName}	51

3.3.6	平台支撑应用	52

3.3.7	平台架构调整	53

3.3.8	业务应用集成	54

3.4	应用实现	64

3.4.1	应用实现视图	64

3.4.2	组件清单	79

3.4.3	服务清单	84

3.5	应用交互	90

3.6	应用集成	94

3.6.1	系统集成	94

3.6.2	组件集成	95

3.7	应用角色	100

3.8	应用分布	101

第四章	数据架构	104

第五章	技术架构	105

5.1	概述	105

5.1.1	技术路线	105

{technicalSolution}

5.1.2	逻辑模型	107

5.1.3	实现方案	110

5.2	技术平台接入设计	111

5.2.1	开发平台需求	111

5.2.2	用户交互需求	113

5.2.3	应用支撑需求	113

5.2.4	系统集成需求	113

5.2.5	数据管理需求	117

5.2.6	安全管理需求	117

5.2.7	系统运维需求	122

5.3	基础设施使用设计	123

5.3.1	部署单元设计	123

5.3.2	部署节点设计	124

5.3.3	硬件配置清单	126

{hardwareRequirements}

5.4	非功能设计	126

5.4.1	高稳定	129

5.4.2	高性能	129

5.4.3	高安全	130

5.4.4	易维护	131

5.4.5	易扩展	131

- 综述

  - 编制目的

本文档明确了一体化{projectName}平台（以下简称“X平台”）的整体设计原则、总体架构，重点对{projectName}建设的应用功能、应用集成和系统组件进行了设计，作为建设{projectName}的参考依据。

  - 适用范围

本概要设计适用于公司信息化项目企业级电XX平台建设工作。

- 系统架构规划

{technicalSolution}

  - 设计原则

{technicalSolution}

  - 系统架构总览

{technicalSolution}

一、应用架构

应用架构分析系统应用层次，确定系统功能体系，确定各应用的功能规格和非功能规格，形成《{projectName}建设项目需求规格说明书》。应用架构分为{projectName}应用域和业务系统应用域。{projectName}建设的应用域包含电网{projectName}（二期）核心功能和应用，不涉及业务流程和业务功能，包括电网资源管理、电网空间信息服务、Web{projectName}应用框架、移动{projectName}、平台支撑应用五个应用。业务系统应用域包括生产、自动化、应急、物资等各项业务支撑应用，属于{projectName}平台之外的范畴，在业务系统中实现，依赖于{projectName}平台提供的图形和拓扑分析服务。

电网资源管理用于维护电网资源的空间信息、属性信息及拓扑关系；电网空间信息服务基于SOA架构以服务形式发布各种图形和分析服务，为业务应用提供服务支撑；Web{projectName}应用框架通过调用电网空间信息服务为业务应用提供集成化、可二次开发的可视化展示和拓扑分析应用组件；平台支撑应用为电网资源管理、电网空间信息服务、Web{projectName}应用框架及业务支撑应用等提供配置、管理等相关支撑的管理应用。业务支撑应用是在业务系统中实现的应用，通过使用电网资源管理进行编辑、嵌入Web{projectName}应用框架或者调用电网空间信息服务来获得{projectName}支撑、实现业务功能。

{projectName}平台应用架构描述{projectName}平台的应用功能范围及相互间的关系。根据{projectName}平台的定位及各业务应用的需求进行抽象和设计，{projectName}平台的应用架构划分为电网资源管理、Web{projectName}应用框架、电网空间信息服务、移动{projectName}、平台支撑应用、业务支撑（生产管理、营销管理、调度管理等）等六部分应用。{projectName}平台的应用架构如下图：

（1）平台支撑应用

平台支撑应用为{projectName}平台运行提供数据管理、配置管理、账号管理、日志管理等支撑管理，是{projectName}平台运行的基础功能。

（2）电网资源管理

电网资源管理是C/S形式的客户端应用，在前台同用户进行大量的复杂人机界面交互，例如人工/自动绘图、拓扑编辑、自动生成图形等，完成复杂的图形编辑和拓扑建模操作。电网资源管理包括电网编辑建模、空间拓扑分析、设备管理、专题图管理等功能分组。

（3）电网空间信息服务

电网空间信息服务是发布在信息集成总线上的服务，包括电网分析服务、专题图浏览服务等，供各个业务系统调用。

电网空间信息服务作为信息集成交互基础，将与决策支持系统、应急指挥系统、物资管理系统等交互数据，提供包括决策支持分析、应急业务支撑、物资业务支撑等服务。

（4）Web{projectName}应用框架

Web{projectName}应用框架通过对电网空间信息服务进行封装，以Web{projectName}的方式为各业务提供典型{projectName}应用。Web{projectName}应用框架可以嵌入各业务应用系统，并可以通过二次开发接口，使得业务系统功能与Web{projectName}应用框架进行交互。

（5）移动应用

移动{projectName} APP应用在一期建设成果的基础上，基于Android移动操作系统进一步扩展和完善。扩展和完善的功能项包括：查询与定位、拓扑分析、电网着色、设备模板管理、数据采集、数据上传和下载、系统管理功能项。移动{projectName}后台管理主要功能项有：位置监控管理、轨迹管理功能。移动{projectName}应用API（Android平台）提供的主要功能有：接口初始化、用户登录、地图显示控制、图形文件控制、设备操作、功能组件激活、事件支持、导航和POI检索等功能项。

（6）业务支撑应用

生产、调度、物资、应急指挥、决策支持等业务系统的业务应用，是在业务系统中实现，通过调用{projectName}平台的电网资源管理、Web{projectName}应用框架、空间信息服务等来获得支撑。这些业务应用，是各业务系统对{projectName}平台提出的高级应用需求，基于{projectName}平台之上进行构建。

业务支撑应用根据不同的应用需求可以在电网资源管理扩展编辑、成图或者分析应用，也可以通过对嵌入业务系统的Web{projectName}应用框架进行二次开发进行，也可以在业务系统中调用空间信息服务完成，还可以基于电网拓扑、实时数据平台开发专业分析服务为业务系统提供支撑。业务支撑应用还包括运行于平板电脑/智能手机中基于移动{projectName}的移动业务应用。

二、集成架构

{projectName}建设项目以电网空间信息服务和Web{projectName}应用框架的服务形式，为各类业务应用提供电网图形和分析服务，与业务应用松耦合。{projectName}建设项目中的各种电网空间信息服务都采用面向服务架构，其自身的数据和功能均可以WebService等标准方式注册于信息集成平台中，也可通过信息集成平台调用其它应用系统的服务，以实现数据和功能的交互。

{projectName}平台作为综合技术平台集成服务的重点建设内容，是公共服务组件的主要组成部分，可实现基于电网模型的业务集成应用和可视化展现。{projectName}建设项目与综合技术平台及业务系统的集成关系示意图如下：

通过信息集成平台，电网{projectName} 平台发布各类电网空间信息服务，为资产管理、营销管理等业务应用提供图形服务支撑，实现电网{projectName} 平台与业务应用系统的紧密集成；通过电网空间数据的共享与交换，实现公司本部和各分子公司的纵向贯通；通过企业门户进行可视化展现。

    - 数据架构设计

{projectName}平台的数据库采取网、省两级集中部署方式。分子公司集中部署数据库服务器和应用服务器，存储本分省单位的电网资源数据、基础地理数据。地市局、区县局根据网络带宽和延时情况，可采用缓存技术，在客户机上缓存基础地理数据、电网资源空间数据、电网拓扑数据、电网资源属性数据。

    - 技术架构设计

{technicalSolution}

1

数据库服务器

数据库服务器部署

2

接口服务器

外部系统接入服务器部署

3

基础{projectName}服务器

基础{projectName}服务器部署

4

空间信息服务器

空间信息服务器部署

5

WEB服务器

WEB{projectName}服务器部署

6

存储

7

负载均衡设备

8

网络隔离装置

9

数据库

10

基础{projectName}平台

11

中间件

12

操作系统

应用架构

应用域和应用

{projectName}平台所属的应用域为综合管理，如下图所示：

  - 应用模块

    - 电网资源管理

根据{projectName}平台二期建设项目需求，对{projectName}平台已有模块完善提升及新增功能点，包括：

- 显示管理

显示管理模块提供锁定显示样式、显示控制、从图到设备树定位、放大镜窗口、站内图预览窗口、站内开关状态预览、电网着色等功能。

- 查询与定位

查询与定位模块完善提升及新增功能点包含：电网资源名称查询功能扩展、线路设备数目统计、设备台账综合查询、电力客户查询、站线变户查询、变压器型号分布统计、架空导线型号分布统计、电缆型号分布统计、同杆共架线路统计、共管线路统计、杆塔批量定位、实时开关状态对比、单设备编辑日志查询、设备树完善、问题设备定位等功能。

- 图形输出

图形输出模块提供大图打印、沿布图打印图框支持的功能。

- 线路建模

线路建模模块提供分布式电源建模支持、电动汽车充电设施建模支持、高压电机建模、配网自动化设备建模、配电站房轮廓设置及轮廓显示支持、线路设备复杂标注支持、分支关系修改完善、跨区局线路维护、低压用户批量解除关联落火点的功能。

厂站建模

厂站建模模块提供非图形化表计维护、图形化电柜建模支持、站用变建模支持、站内设备复杂标注支持、站内设备剪切、站内设备排列对齐等功能。

- 数据质量检查

新增数据质量检查功能模块，满足{projectName}平台初始化入库及系统运行入库的数据质量检查要求。

数据质量检查模块提供电网模型合规性检查、电源有效性检查等功能。

- 电网空间拓扑分析

提供对电网设备的空间拓扑分析支撑，提供单线设备分析、中压线路合环分析、区域负荷容量分析、区域负荷密度分析、变电站供电范围分析、馈线供电范围分析等功能。

- 主网专题图管理

提供主网专题图支持，增加输电地理接线图、输电线路相序图、输电线路同杆共架图功能。

- 配网专题图管理

提供配网专题图支持，完善配网单线图，增加配网系统图、配网环网图、电源系统图、馈线联络图功能。

    - 平台支撑应用

- 平台维护功能

提供在线客户端强制退出、编辑功能临时屏蔽、客户端消息推送、组织机构同步等平台维护功能。

    - 业务应用集成

      - 公共集成功能

- 业务支撑应用

支撑业务功能包括海量数据接入、气象可视化、目标定位、轨迹回放、车辆定位、导航分析与显示、业务专题图等需要复杂图形和拓扑交互的功能。

- Web{projectName}控件API

Web{projectName} API提供Web{projectName}控件API支持；

Web{projectName}控件API主要提供行政区划控制、图表组件支持的功能。业务应用通过嵌入Web{projectName}应用框架，并且调用Web{projectName} API可以实现图形化应用。

      - 生产设备集成

提供准实时数据接入、电子化移交、图形化操作开票、故障抢修集成、供电可靠性数据支撑、设备台账与{projectName}的沿布图/单线图双向定位等功能。

  - 应用功能

    - 功能与需求关系

下表是对{projectName}需求规格说明书中的功能项和功能子项进行优化重组，形成一级应用功能。并建立应用模块与应用功能的关系。

应用模块、一级应用功能、需求规格之间的关系，如下所示：

| 二级应用模块 |  | 一级应用功能 |  | 对应的需求规格中的功能项或功能子项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 功能子项编号 | 功能子项名称 | 功能项编码 | 功能项名称 |
| M-BM01-001 | 显示管理 | E-ZYGL01 | 锁定显示样式 | E-ZYGL01-01 | 锁定显示样式 | E-ZYGL01 | 显示管理 |
| M-BM01-001 | 显示管理 | E-ZYGL01 | 放大镜窗口 | E-ZYGL01-02 | 放大镜窗口 | E-ZYGL01 | 显示管理 |
| M-BM01-001 | 显示管理 | E-ZYGL01 | 站内图预览窗口 | E-ZYGL01-03 | 站内图预览窗口 | E-ZYGL01 | 显示管理 |
| M-BM01-001 | 显示管理 | E-ZYGL01 | 站内开关状态预览 | E-ZYGL01-04 | 站内开关状态预览 | E-ZYGL01 | 显示管理 |
| M-BM01-001 | 显示管理 | E-ZYGL01 | 电网着色 | E-ZYGL01-05 | 电网着色 | E-ZYGL01 | 显示管理 |

    - 电网资源管理

      - 显示管理

显示管理模块一级应用功能清单如下表：

| 编号 | 一级应用功能名称 | 依赖模块/功能 | 一级应用功能内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-ZYGL01-01 | 锁定显示样式 |  | 对设备图层的显示样式进行锁定设置与解锁功能。 CAD导出时可复用设备锁定设置。 当设备锁定时，控制是否在任何比例尺下始终允许显示中压电缆标注、中压架空线标注、电缆通道标注。并且提供只显示环网线路分支、以及电网标注换行的功能。 |
| E-ZYGL01-02 | 放大镜窗口 |  | 包括启动放大镜窗口、放大镜显示联动、关闭放大镜窗口功能 |
| E-ZYGL01-03 | 站内图预览窗口 |  | 在配置对话框增加设置启用/停用使用站内图预览功能，设置仅对当前用户生效；在选择工具激活状态下，将鼠标移动到站房类设备（变电站、配电房、箱变等）上，显示该站房设备的站内一次图 |
| E-ZYGL01-04 | 站内开关状态 预览 |  | 在配置对话框增加设置启用/停用使用站内开关预览功能，设置仅对当前用户生效；在选择工具激活状态下显示站房内开关状态。 |
| E-ZYGL01-05 | 电网着色 |  | 通过不同颜色，区分线路进行着色显示。包括按维护班组（供电所）着色、按设备运行状态着色、按设备资产属性着色、拓扑连通设备着色 |
| E-ZYGL01-06 | 从图到设备树定位 |  | 地理图设备、站内一次接线图从图到设备树定位 |

    - 业务应用集成

      - 公共集成功能

业务支撑应用

业务支撑应用模块一级应用功能清单如下表：

| 编号 | 一级应用功能名称 | 依赖模块/功能 | 一级应用功能内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-WG02-01 | 海量数据接入 |  | 包括准实时数据加载、准实时数据Web{projectName}显示、气象数据接入功能。 |
| E-WG02-02 | 气象可视化 |  | 优化天气动画效果，增强天气预报的实时性。 |
| E-WG02-03 | 目标定位 |  | 目标定位功能应用于对应急车辆和抢修队伍进行查询定位。 |
| E-WG02-04 | 轨迹回放 |  | 轨迹回放功能应用于对应急车辆和抢修队伍某段时间内的行驶轨迹进行回放。 |
| E-WG02-05 | 车辆定位 |  | 输入车辆信息，查询车辆所在的地理位置，在系统中以图标形式，进行定位标记，使用户对车辆位置一目了然。 |
| E-WG02-06 | 导航分析与显示 |  | 包括路径规划、地理编码API功能。 |
| E-WG02-07 | 业务专题图 |  | 包括物资仓库建模、趋势箭头（API）、标记标绘、日常气象图层展示、台风图层展示、暴雨图层展示、冰灾图层展示、地震图层展示、山火图层展示、雷电图层展示。依据现有数据，为业务提供相关的专题图。 |

Web{projectName}控件API

功能组件激活模块一级应用功能清单如下表：

| 编号 | 一级应用功能名称 | 依赖模块/功能 | 一级应用功能内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-WG03-01 | 行政区划控制 |  | 包括启动/关闭行政区划、初始化行政区划图、区域着色、区域定位、区域上叠加文字。 |
| E-WG03-02 | 图表组件支持 |  | 包括柱状图组件支持、饼图组件支持、折线图组件支持。 |

      - 生产设备集成应用

生产设备集成应用功能模块一级应用功能清单如下表：

| 编号 | 一级应用功能名称 | 依赖模块/功能 | 一级应用功能内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-SC01-01 | 准实时数据接入 |  | 电网空间信息服务与海量实时数据平台等进行交互，接入自动化和气象环境等监测数据，提供基于实时信息的拓扑分析和可视化展现服务。 |
| E-SC01-02 | 电子化移交 |  | 包括：变更馈线的锁定范围调整、变更数据完整性检查、变更数据正确性检查、工单管理优化、输电线路设备移交、输电设备台账数据接收、变电站内设备移交、主网电子化移交图形化审核、单线图审核信息完善、单线图发布信息完善。 |
| E-SC01-03 | 图形化操作开票 |  | 基于WEB{projectName}控件，选择开关、接地开关和接地线、重合闸等进行运行方式变更，系统记录操作形成操作票步骤 |
| E-SC01-04 | 故障抢修集成 |  | 实现与故障抢修的集成，支持从沿布图、单线图上选择设备。 |
| E-SC01-05 | 供电可靠性数据支撑 |  | 实现供电可靠性管理集成，提供馈线与变电站内开关的依赖关系，用于基础数据和运行数据计算。 |
| E-SC01-06 | 设备台账与{projectName}的沿布图、单线图双向定位 |  | 实现设备台账与{projectName}的沿布图、单线图双向定位。 |

  - 应用实现

    - 应用实现视图

      - 电网资源管理

        - 显示管理

图 3-30显示管理

      - 业务应用集成

        - 公共集成功能

业务支撑应用

Web{projectName}控件API

        - 生产设备集成应用

    - 组件清单

      - 电网资源管理

| 组件编号 | 组件名称 | 支撑的应用功能 | 非功能性要求 | 部署层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC010101 | 锁定显示样式组件 | 显示管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010102 | 放大镜窗口组件 | 显示管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010103 | 站内图预览窗口组件 | 显示管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010104 | 站内开关状态预览组件 | 显示管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010105 | 电网着色组件 | 显示管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010106 | 从图到设备树定位组件 | 显示管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010201 | 电网资源名称查询功能扩展组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010202 | 站线变户查询组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010203 | 综合统计分析功能组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010204 | 杆塔批量定位组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010205 | 实时开关状态对比组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010206 | 单设备编辑日志查询组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010207 | 设备树完善组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010208 | 问题设备定位组件 | 查询与定位 |  | 总部/省公司 |
| AC010301 | 打印功能组件 | 图形输出 |  | 总部/省公司 |
| AC010302 | 延布图打印图框支持组件 | 图形输出 |  | 总部/省公司 |
| AC010401 | 配电站房轮廓设置及轮廓显示支持组件 | 线路建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010402 | 线路设备复杂标注支持组件 | 线路建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010403 | 分支关系修改完善组件 | 线路建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010404 | 跨区局线路维护组件 | 线路建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010405 | 低压用户批量解除关联落火点组件 | 线路建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010501 | 非图形化表计维护组件 | 厂站建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010502 | 建模功能扩展组件 | 厂站建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010503 | 站内设备复杂标注支持组件 | 厂站建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010504 | 站内设备排列对齐组件 | 厂站建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010505 | 站内设备剪切组件 | 厂站建模 |  | 总部/省公司 |
| AC010601 | 电网模型合规性检查组件 | 数据质量检查 |  | 总部/省公司 |
| AC010602 | 系统集成关系有效性检查组件 | 数据质量检查 |  | 总部/省公司 |
| AC010603 | 电源供电有效性检查组件 | 数据质量检查 |  | 总部/省公司 |
| AC010701 | 单线设备分析组件 | 电网空间拓扑分析 |  | 总部/省公司 |
| AC010702 | 中压线路合环分析组件 | 电网空间拓扑分析 |  | 总部/省公司 |  |  |
| AC010703 | 区域负荷分析组件 | 电网空间拓扑分析 |  | 总部/省公司 |  |  |
| AC010704 | 变电站供电范围分析 | 电网空间拓扑分析 |  | 总部/省公司 |
| AC010705 | 馈线供电范围分析 | 电网空间拓扑分析 |  | 总部/省公司 |
| AC010801 | 输电地理接线图组件 | 主网专题图管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010802 | 输电线路相序图组件 | 主网专题图管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010803 | 输电同杆共架图组件 | 主网专题图管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010901 | 配网单线图完善组件 | 配网专题图管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010902 | 配网系统图组件 | 配网专题图管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010903 | 配网环网图组件 | 配网专题图管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010904 | 电源系统图组件 | 配网专题图管理 |  | 总部/省公司 |
| AC010905 | 馈线联络图组件 | 配网专题图管理 |  | 总部/省公司 |

      - 业务应用集成

| 组件编号 | 组件名称 | 支撑的应用功能 | 非功能性要求 | 部署层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC070101 | 准实时数据接入 | 生产设备集成应用 |  | 总部/省公司 |
| AC070102 | 电子化移交 | 生产设备集成应用 |  | 总部/省公司 |
| AC070103 | 图形化操作开票 | 生产设备集成应用 |  | 总部/省公司 |
| AC070104 | 故障抢修集成 | 生产设备集成应用 |  | 总部/省公司 |
| AC070105 | 供电可靠性数据支撑 | 生产设备集成应用 |  | 总部/省公司 |
| AC070106 | 决策支持系统集成 | 生产设备集成应用 |  | 总部/省公司 |
| AC070107 | 设备台账与{projectName}的沿布图、单线图双向定位 | 生产设备集成应用 |  | 总部/省公司 |

    - 服务清单

      - 电网资源管理

| 服务编号 | 服务名称 | 对内/对外 | 对应的组件 | 支撑的一级应用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS0001 | 锁定显示样式服务 | 内 | AC010101-锁定显示样式组件 | 锁定显示样式 |
| AS0002 | 放大镜窗口服务 | 内 | AC010102-放大镜窗口组件 | 放大镜窗口 |
| AS0003 | 站内图预览窗口服务 | 内 | AC010103-站内图预览窗口组件 | 站内图预览窗口 |
| AS0004 | 站内开关状态预览服务 | 内 | AC010104-站内开关状态预览组件 | 站内开关状态预览 |
| AS0005 | 电网着色服务 | 内 | AC010105-电网着色组件 | 电网着色 |
| AS0006 | 电网资源名称查询功能扩展服务 | 内 | AC010201-电网资源名称查询功能扩展组件 | 电网资源名称查询功能扩展 |
| AS0007 | 站线变户查询服务 | 内 | AC010202-站线变户查询组件 | 站线变户查询 |
| AS0008 | 综合统计分析功能组件 | 内 | AC010203-综合统计分析功能组件 | 综合统计分析功能组件 |
| AS0009 | 杆塔批量定位服务 | 内 | AC010204-杆塔批量定位组件 | 杆塔批量定位 |
| AS0010 | 实时开关状态对比服务 | 内 | AC010205-实时开关状态对比组件 | 实时开关状态对比 |
| AS0011 | 单设备编辑日志查询服务 | 内 | AC010206-单设备编辑日志查询组件 | 单设备编辑日志查询 |
| AS0012 | 设备树完善服务 | 内 | AC010207-设备树完善组件 | 设备树维护班组树状层次结构选择 |
| AS0013 | 问题设备定位服务 | 内 | AC010208-问题设备定位组件 | 问题设备定位 |
| AS0014 | 打印功能完善 | 内 | AC010301-打印功能组件 | 打印功能 |
| AS0015 | 延布图打印图框支持服务 | 内 | AC010302-延布图打印图框支持组件 | 延布图打印图框支持 |
| AS0016 | 配电站房轮廓设置及轮廓显示支持服务 | 内 | AC010401-配电站房轮廓设置及轮廓显示支持组件 | 配电站房轮廓设置及轮廓显示支持 |
| AS0017 | 线路设备复杂标注支持服务 | 内 | AC010402-线路设备复杂标注支持组件 | 线路设备复杂标注支持 |
| AS0018 | 分支关系修改完善服务 | 内 | AC010403-分支关系修改完善组件 | 分支关系修改完善 |
| AS0019 | 跨区局线路维护服务 | 内 | AC010404-跨区局线路维护组件 | 跨区局线路维护 |
| AS0020 | 低压用户批量解除关联落火点服务 | 内 | AC010405-低压用户批量解除关联落火点组件 | 低压用户批量解除关联落火点 |
| AS0021 | 非图形化表计维护服务 | 内 | AC010501-非图形化表计维护组件 | 非图形化表计维护 |
| AS0022 | 建模功能扩展 | 内 | AC010502-建模功能扩展 | 图形化电柜建模支持 |
| AS0023 | 站内设备复杂标注支持服务 | 内 | AC010503-站内设备复杂标注支持组件 | 站内设备复杂标注支持 |
| AS0024 | 站内设备排列对齐服务 | 内 | AC010504-站内设备排列对齐组件 | 站内设备排列对齐 |
| AS0025 | 电网模型合规性检查服务 | 内 | AC010601-电网模型合规性检查组件 | 电网模型合规性检查 |
| AS0026 | 系统集成关系有效性检查服务 | 内 | AC010602-系统集成关系有效性检查组件 | 系统集成关系有效性检查 |
| AS0027 | 电源供电有效性检查服务 | 内 | AC010603-电源供电有效性检查组件 | 电源供电有效性检查 |
| AS0028 | 单线设备分析服务 | 内 | AC010701-单线设备分析组件 | 单线设备分析 |
| AS0029 | 中压线路合环分析服务 | 内 | AC010702-中压线路合环分析组件 | 中压线路合环分析 |
| AS0030 | 区域负荷析服务 | 内 | AC010703-区域负荷分析组件 | 区域负荷容量分析 |
| AS0031 | 输电地理接线图服务 | 内 | AC010801-输电地理接线图组件 | 输电地理接线图 |
| AS0032 | 输电线路相序图服务 | 内 | AC010802-输电线路相序图组件 | 输电线路相序图 |
| AS0033 | 输电同杆共架图服务 | 内 | AC010803-输电同杆共架图组件 | 输电同杆共架图 |
| AS0034 | 配网单线图完善服务 | 内 | AC010901-配网单线图完善组件 | 配网单线图完善 |
| AS0035 | 配网系统图服务 | 内 | AC010902-配网系统图组件 | 配网系统图 |
| AS0036 | 配网环网图服务 | 内 | AC010903-配网环网图组件 | 配网环网图 |
| AS0037 | 电源系统图服务 | 内 | AC010904-电源系统图组件 | 电源系统图 |
| AS0038 | 站内设备剪切服务 | 内 | AC010905-站内设备剪切组件 | 站内设备剪切 |
| AS0039 | 变电站供电范围分析服务 | 内 | AC010906-馈变电站供电范围分析组件 | 变电站供电范围分析 |
| AS0038 | 馈线供电范围分析服务 | 内 | AC010907-馈线供电范围分析组件 | 馈线供电范围分析 |

      - 平台架构调整

| 服务编号 | 服务名称 | 对内/对外 | 对应的组件 | 支撑的一级应用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS0085 | C/S客户端服务化改造服务 | 内 | AC060101-C/S客户端服务化改造组件 | C/S客户端服务化改造 |
| AS0086 | 64位C/S客户端支持服务 | 内 | AC060102-64位C/S客户端支持组件 | 64位C/S客户端支持 |
| AS0087 | 客户端数据加载模式优化服务 | 内 | AC060103-客户端数据加载模式优化组件 | 客户端数据加载模式优化 |
| AS0088 | 电网版本的文件缓存支持服务 | 内 | AC060104-电网版本的文件缓存支持组件 | 电网版本的文件缓存支持 |
| AS0089 | 空间信息服务数据变更模式化支持服务 | 内 | AC060105-空间信息服务数据变更模式化支持组件 | 空间信息服务数据变更模式化支持 |
| AS0090 | 空间信息服务内存数据库支持服务 | 内 | AC060106-空间信息服务内存数据库支持组件 | 空间信息服务内存数据库支持 |
| AS0091 | B/S客户端控件轻量化改造服务 | 内 | AC060107-B/S客户端控件轻量化改造组件 | B/S客户端控件轻量化改造 |
| AS0092 | B/S客户端控件轻量化改造服务 | 内 | AC060108-地图发布服务器组件 | 地图发布服务器组件 |

      - 业务应用集成

| 服务编号 | 服务名称 | 对内/对外 | 对应的组件 | 支撑的一级应用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS0093 | 准实时数据接入服务 | 内 | AC070101-准实时数据接入 | 准实时数据接入 |
| AS0094 | 电子化移交服务 | 内 | AC070102-电子化移交 | 电子化移交 |
| AS0095 | 图形化操作开票服务 | 内 | AC070103-图形化操作开票 | 图形化操作开票 |
| AS0096 | 故障抢修集成服务 | 内 | AC070104-故障抢修集成 | 故障抢修集成 |
| AS0097 | 供电可靠性数据支撑服务 | 内 | AC070105-供电可靠性数据支撑 | 供电可靠性数据支撑 |

应用交互

{projectName}平台与各应用的交互说明如下：

| 编号 | 交互名称 | 源应用 | 源功能 | 目标应用 | 目标功能 | 源到目标信息 | 目标返回信息 | 交互描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI0001 |  | {projectName}平台 | 准实时数据接入 | 安全生产管理 | 准实时数据接入 | 海量实时数据平台的EMS/SCADA、计量自动化、配电自动化的实时数据 |  | 数据集成 |
| AI0002 |  | {projectName}平台 | 变更馈线的锁定范围调整 | 安全生产管理 | 电子化移交 | 变更馈线信息 |  | 数据集成 |
| AI0012 |  | {projectName}平台 | 开票 | 安全生产管理 | 图形化操作开票 | 操作开关、接地开关和接地线、重合闸等信息 |  | 数据集成 |
| AI0013 |  | {projectName}平台 | 执行 | 安全生产管理 | 图形化操作开票 | 操作开关、接地开关和接地线、重合闸等信息 |  | 数据集成 |
| AI0018 |  | {projectName}平台 | 供电可靠性数据支撑 | 安全生产管理 | 供电可靠性 | 线路数据范围 |  | 数据集成 |
| AI0021 |  | {projectName}平台 | 设备台账与{projectName}的沿布图、单线图双向定位 | 安全生产管理 | 设备台账管理 | 单线图上的设备、沿布图上的设备 |  | 数据集成 |
| AI0022 |  | {projectName}平台 | 可视化控件嵌入 | 营销管理 | 可视化控件嵌入 | 图形化控件 |  | 界面集成 |
| AI0031 |  | {projectName}平台 | 气象云图展示 | 应急指挥系统 | 专题图管理 | 气象云图 |  | 界面集成 |

  - 应用集成

    - 系统集成

{projectName}建设项目系统间集成关系示意图如下：

图 3-49 系统总体集成图

说明：虚线系统表示在集成图中重复，既有界面集成又有数据集成。

总体集成关系定义说明如下表：

| 系统集成编号 | 描述 |  |  |  |  | 集成方式 | 对应应用交互 | 实现方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 源系统 | 目标系统 | 频率 | 实时性 | 数据量 |  |  |  |
| 1 | {projectName}平台 | 安全生产管理系统 |  |  |  | 数据集成/界面集成 |  | 数据集成/界面集成 |
| 2 | {projectName}平台 | 营销管理系统 |  |  |  | 界面集成 |  | 界面集成 |
| 3 | {projectName}平台 | 物资管理系统 |  |  |  | 数据集成 |  | 界面集成 |
| 4 | {projectName}平台 | 应急指挥系统 |  |  |  | 界面集成 |  | 界面集成 |
| 5 | {projectName}平台 | 配网自动化系统 |  |  |  | 数据集成/界面集成 |  | 数据集成/界面集成 |
| 6 | {projectName}平台 | 配网调度运行管理系统 |  |  |  | 数据集成/界面集成 |  | 数据集成/界面集成 |
| 7 | {projectName}平台 | 决策支持系统 |  |  |  | 数据集成 |  | 数据集成 |
| 8 | {projectName}平台 | 理论线损系统 |  |  |  | 数据集成 |  | 数据集成 |
| 9 | {projectName}平台 | 科研院-输变电综合监测系统 |  |  |  | 界面集成 |  | 界面集成 |
| 10 | {projectName}平台 | 科研院-直升机巡检应用 |  |  |  | 界面集成 |  | 界面集成 |
| 11 | {projectName}平台 | 科研院-电压监测系统 |  |  |  | 界面集成 |  | 界面集成 |
| 12 | {projectName}平台 | IT集中运行监控系统 |  |  |  | 数据集成 |  | 数据集成 |

    - 组件集成

依据系统集成设计，{projectName}建设项目组件集成设计如下所示：

- {projectName}平台部分组件集成

图 3-49 {projectName}平台部分组件集成图

集成说明如下：

| 组件集成编号 | 描述 |  |  |  |  | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 源系统 | 源系统组件/服务 | 目标系统 | 目标系统组件/服务 | 传递的数据 （与逻辑实体一致） |  |
| 1 | {projectName}平台 | 准实时数据接入 | 安全生产管理系统 |  | 海量实时数据平台的EMS/SCADA、计量自动化、配电自动化的实时数据 | 信息集成平台Webserivce |
| 3 | {projectName}平台 | 变更馈线的锁定范围调整 | 安全生产管理系统 |  | 变更馈线信息 | 信息集成平台Webserivce |
| 4 | {projectName}平台 | 变更数据完整性检查 | 安全生产管理系统 |  | 变更馈线设备的属性信息 | 信息集成平台Webserivce |
| 5 | {projectName}平台 | 变更数据正确性检查 | 安全生产管理系统 |  | 变更设备功能位置信息 | 信息集成平台Webserivce |

应用角色

| 编号 | 角色名称 | 角色说明 | 数据约束 | 对应组织岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR0001 | 输电资料员 | 输电线路资料维护 | 输电线路编辑 | 地市级分县局数据维护人员 |
| AR0002 | 变电资料员 | 变电站一次图资料维护 | 变电数据编辑 | 地市级分县局数据维护人员 |
| AR0003 | 配电资料员 | 配电线路及站房资料维护 | 配电线路及站房编辑 | 地市级分县局数据维护人员 |
| AR0004 | 低压资料员 | 低压线路及站房资料维护 | 低压线路及站房编辑 | 地市级分县局数据维护人员 |
| AR0005 | 电网资源查询用户 | 电网业务应用查询浏览 | 电网数据查询 | 网省地市级分县局数据应用人员 |

| 角色 应用功能 | 电网资源管理 | WEB{projectName}应用框架 | 空间信息服务 | 移动{projectName} | 业务应用集成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输电资料员 | √ |  |  | √ |  |
| 变电资料员 | √ |  |  | √ |  |
| 配电资料员 | √ |  |  | √ |  |
| 低压资料员 | √ |  |  | √ |  |
| 电网资源查询用户 |  | √ | √ |  | √ |

应用分布

{projectName}平台采用网省两级部署模式，电网数据在分子公司存储，网公司通过服务穿透访问各分子公司数据，实现“全网一个网”应用。

网公司、分子公司部署基于电网拓扑和图形可视化的设备监管、业务监管、实时和气象环境状态监管、电网资源查询统计、辅助分析等应用支撑功能。地市公司、区县局部署电网设备的建模操作和业务处理应用。

{projectName}平台的数据库采取网、省两级集中部署方式。分子公司集中部署数据库服务器和应用服务器，存储本分省单位的电网资源数据、基础地理数据。地市局、区县局根据网络带宽和延时情况，可采用缓存技术，在客户机上缓存基础地理数据、电网资源空间数据、电网拓扑数据、电网资源属性数据。

各分子公司{projectName}平台的电网资源相关数据遵循统一电网信息模型、参照{projectName}平台的参考物理模型设计要求进行设计。基础地理数据应遵循{projectName}平台的基础地理数据模型规范要求进行设计，存储于基础{projectName}平台软件。文档数据应存储于非结构化数据中心，在{projectName}平台建设前期可存储于{projectName}平台。配置管理数据存储于{projectName}平台的数据库中。

各分子公司借助总部{projectName}平台实现跨区域线路数据的发布和下载，在分省侧实现数据拼接，总部{projectName}平台通过服务穿透实现“全网一个网”，用于开展总部业务应用；电子地图等基础地理数据，根据不同的比例尺、类型、采购更新维护方式等在网省公司间进行合理分布，并通过网省两级间的地图数据交换和服务穿透访问形成“全网一张地图”，确保各分子公司与网公司的地图拼接成一体。

- 数据架构

{projectName}二期建设项目所涉及的数据架构与{projectName}一期建设项目保持一致，沿用一期中的数据架构。

- 技术架构

{technicalSolution}

    - 技术路线

{technicalSolution}

1、图模交互流程

电网 {projectName}平台与自动化系统图模交互整合在电子化移交流程中，在电子化流程设计变更通知接口，调度部门相关人员对专题图的内容进行审核。经审核确认后，对外发布{projectName}平台对应专题图。各专业部门人员将统一使用最新发布版本的专题图作为生产依据。将新生成的专题图与历史版本进行对比，并显示差异内容，方便专题图审核人员快速查看修改内容。

2、图模交互内容

电网{projectName} 平台依据电网拓扑生成配网单线图、系统图，设备初始布局合理、设备间连线横平竖直，减少人工后期调整工作量，以CIM和SVG方式对外输出图模数据；

电网{projectName} 平台依据人工维护的变电站内一次接线图，以CIM和SVG方式对外输出图模数据，设备初始布局合理、设备间连线横平竖直。交互规范上实现在全网范围内通用的设计目标。

    - 逻辑模型

{projectName}平台的技术架构采用面向SOA的技术架构，跨基础{projectName}平台软件的技术路线，按照表现层和应用逻辑层、服务接入层、服务实现层（含数据访问层）、数据层进行多层结构体系设计，采取面向对象技术进行应用组件开发，采用可视化拓扑维护、专题图自动生成、矢量图形传输和Web{projectName}客户端渲染等技术进行功能模块设计，采用基于缓存、地图切片、群集等高性能技术进行应用服务器设计，为实现实用性和先进性并重的{projectName}平台奠定基础。

      - 展现层和应用逻辑层

展现层和应用逻辑层包括电网资源管理、Web{projectName}应用框架和平台管理工具。

电网资源管理是C/S形式的客户端应用，在前台同用户进行大量的复杂人机界面交互，例如人工/自动绘图、拓扑编辑、自动生成图形等，完成复杂的图形编辑和拓扑建模操作。电网资源管理包括电网编辑建模、空间拓扑分析、设备管理、专题图管理、公共功能等功能分组。

Web{projectName}应用框架通过对电网空间信息服务进行封装，以Web{projectName}控件的方式为各业务提供典型{projectName}应用。Web{projectName}应用框架可以嵌入各业务应用系统，并可以通过二次开发接口，使得业务系统功能与Web{projectName}应用框架进行交互。

平台管理工具包括对{projectName}平台的数据模型配置管理、图元符号管理、显示样式管理、账号管理、角色权限管理、日志管理、基础地理数据管理、切片地图管理等平台支持功能，为电网资源维护、空间信息服务、Web{projectName}应用框架及业务支撑应用提供平台应用支撑。其中，基础地理数据管理、切片地图管理基于基础{projectName}平台软件功能实现。

电网资源管理、平台管理工具采用QT作为人机界面开发框架，采用C++语言进行开发。Web{projectName}应用框架采用Silverlight作为人机界面开发框架，采用C#语言进行开发。

电网资源管理、平台管理工具为C/S架构，在客户端包含应用表现层、逻辑层（编辑显示等操作）、数据访问层组成，层之间通过C++调用本地类库对象方式进行，对于切片地图数据访问、地名路名查询、最短路径等调用空间信息服务提供的WebService服务；通过数据访问层调用Oracle　OCI接口访问电网数据库和Intergraph　基础地理数据库，调用Arc{projectName}的SDE　API接口、Smallworld　TICS　接口访问Arc{projectName}和Smallworld的基础地理数据库。

      - 服务接入层

电网空间信息服务是由{projectName}平台应用服务器提供、通过信息集成总线发布的WebService形式的服务，由Web{projectName}应用框架调用，也可以由业务系统调用。电网空间信息服务提供基础服务、电网模型服务、图形浏览服务、专题图服务、查询定位服务、空间分析服务、拓扑分析服务和切片地图服务，详见《{projectName}平台服务调用规范》。

服务应具备松耦合原则、模块封装原则，{projectName}平台对外的服务合约通过《{projectName}平台服务调用规范》来规定，服务实现层内部的服务处理组件和逻辑处理组件的改变不影响服务合约。服务合约必须采用中立、标准的接口协议向外界暴露服务，接口技术协议是否与特定技术平台和实现无关。

电网空间信息服务采用C++编写的服务程序，在逻辑上包含服务接入层和服务实现层，两者之间通过服务进程内C++对象调用来进行交互，以实现高吞吐、低延迟的高性能设计目标。服务接入层包括WebService/SOAP服务接入，WSDL/XSD服务描述信息发布，信息集成平台服务自发现和注册，服务运行信息发布，服务调度和群集，日志和性能监视等组件。

      - 服务实现层

服务实现层是{projectName}平台应用服务器C++程序中的逻辑层，被服务接入层以C++对象方式调用，解析客户提供服务请求参数，调用逻辑处理组件、数据访问组件等，并将处理结果格式化为C++对象形式的输出参数，交给服务接入层，由服务接入层完成XML格式化和GSOAP封装，返回客户端。

服务实现层的服务处理组件包括：

	基础服务组件(BaseService)：提供服务的元数据管理和服务上下文（Service Context）管理等功能。

	信息查询服务组件(QueryService)：提供空间查询、属性查询功能。

	图形浏览服务组件(ViewService)：提供比例尺、显示范围、书签等图形浏览控制功能。

	矢量图形服务组件(VectorGraphService)：提供快速的、基于矢量位置和图符的电网图形数据服务。

	专题图服务组件(SubjectGraphService)：实现单线图、系统图、站内一次接线图等专题图的描述信息查询、图形输出和矢量输出等功能。

	空间分析服务组件(SpatialService)：实现距离、面积的测量、基于点线面和电网资源的缓冲区分析、最短路径分析、电网资源统计等功能。

      - 数据访问层

数据访问层是空间信息服务的逻辑层，是完成数据层到内存对象组件层的持久化读写访问，即通过数据访问层将数据层的电网模型数据、基础地理数据读取到内存中、生成平台无关的内存对象。数据访问层封装了对基于关系数据库的电网信息模型的读写访问，封装了存储于Arc{projectName} SDE、Intergraph Oracle、Smallworld VMDS数据库等的矢量电子地图和遥感影像的读写访问，封装了对切片地图服务的读取访问，封装了移动终端中加密存储的电网模型数据，才能被图形显示模块、电网建模模块、空间信息服务模块等所使用。

电网数据模型是通过C++调用Oracle　OCI接口访问电网数据库；对于Intergraph　基础地理数据库通过Oracle　OCI接口访问其数据库；对于Arc{projectName}和Smallworld的基础地理数据库，调用Arc{projectName}的SDE　API接口、Smallworld　TICS　接口访问。

      - 数据层

{projectName}平台实现透明化电网模型存储和支持多基础{projectName}平台的数据层。电网模型存储于Oracle关系数据库，采用不依赖于基础{projectName}平台、基于统一电网信息模型、并针对全省全网集中需求进行性能优化的数据结构。电子地图、遥感影像存储于Arc{projectName} SDE、Intergraph Oracle、Smallworld VMDS数据库中，{projectName}平台可以支持这些不同基础{projectName}平台数据源的混合使用。

    - 实现方案

{projectName}平台存储了电网资源数据、地下管网数据、通信资源数据等，这些数据的拓扑信息、空间位置信息以及属性信息对各个集成业务系统十分重要。为了支撑各业务系统的使用，同时能提供良好的应用性能、系统可维护性、扩展性和安全性，技术架构从上到下分为了展现层和应用逻辑层、服务接入层、服务实现层、数据访问层、数据层。

  - 技术平台接入设计

| 需求名称 | 所需平台 | 功能性需求 | 非功能性需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发平台需求 | VisualStudio2013 QT | 无 | 无 |
| 用户交互需求 | 无 | 无 | 无 |
| 应用支撑需求 | 基础地理平台如Intergraph、ArcInfo、Smallworld等； | 通过基础地理平台支撑路名查询、兴趣点查询等基础地理信息查询 | 无 |
| 系统集成需求 | 企业信息集成平台 数据资源中心 | 无 | 无 |
| 数据管理需求 | ORACLE 11G | 无 | 无 |
| 安全管理需求 | 无 | 无 | {projectName}建设项目电子化移交涉及外网访问，需解决内外网穿透问题 |
| 系统运维需求 | 无 | 无 | {projectName}平台地图及兴趣点数据需定期更新 {projectName}平台数据库服务器及应用服务器需定期巡检 |

    - 开发平台需求

      - 开发技术路线

{technicalSolution}

1）基础数据集成

基础数据包括{projectName}平台图形数据、拓扑数据，通过电子化移交流程，实现与生产系统、营销系统、数据资源中心、自动化系统的数据集成。

{projectName}平台与生产系统、营销系统数据中心的集成采用系统间约定报文的数据组织形式，{projectName}平台一期已实现了配网数据的集成，{projectName}建设项目将电子化移交扩充至主网。

{projectName}平台与自动化系统的数据集成采用标准的CIM+SVG组合方式。

2）应用集成

{projectName}平台以电网空间信息服务和Web{projectName}应用框架的服务形式，为各类业务应用提供电网图形和分析服务，与业务应用松耦合。{projectName}平台中的各种电网空间信息服务都采用面向服务架构，其自身的数据和功能均可以WebService等标准方式注册于信息集成平台中，也可通过信息集成平台调用其它应用系统的服务，以实现数据和功能的交互。

{projectName}平台通过SOA集成服务平台提供的接口调用公司内部其它系统的服务，SOA集成平台对服务组装和接口解析。

      - 内外网数据安全交换平台接入需求

{projectName}建设项目通过数据安全交换平台支持基础数据集成应用的外网访问模式：

1、非结构化数据交换设计

数据安全交换平台提供文件同步数据交换模式，主要为非结构化数据以同步方式进行内外网交互的应用提供访问通道，例如：文档文件、音视频文件、办公文件等各类文件。

数据安全交换平台部署在信息内网与信息外网之间，如下图：

文件同步功能由数据交换平台完成，需要应用系统开展以下设计：

1）确定文件上传/下载方式，提供FTP访问方式；

2）获取文件上传/下载目录的用户名口令，需向内外网数据安全交换平台方运维人

员获取；

3）确保数据正常上传/下载到指定的存储目录；

4）确认同步方向，内外网数据交换平台支持单向同步、双向同步

5）相关参考工作流程如下：

内网应用系统以FTP方式向内网缓存服务器指定目录上传文件；

内外网数据安全交换平台完成内外网缓存服务器的文件同步；

外网应用系统以FTP方式从外网缓存服务器下载文件；

反之亦然。

2、结构化数据集成设计

内外网数据安全交换平台提供数据库同步数据交换模式，主要为结构化数据以数据库同步方式进行内外网交互的应用提供访问通道，支持数据库类型有Oracle、SQLite等。

内外网数据安全交换平台部署在信息内网与信息外网之间，如下图：

数据库同步功能由内外网数据交换平台完成，需要应用系统开展以下设计：

1）内外网数据安全交换平台支持数据库类型为Oracle、SQLite；

2）确认数据库同步方向，内外网数据安全交换平台支持单向同步、双向同步；

3）应用系统提供需要同步的表以及表结构，若表结构不一致，提供需要同步的字段；

4）确认同步方式，提供全表同步和增量同步两种方式；

5）应用系统写入应用系统数据库时，需要同步的数据同时写入本端缓存服务器；

6）应用系统需要主动读取数据时，需主动读取本端缓存服务器；

7）相关参考工作流程如下：

内网应用服务器采集数据写入内网应用系统数据库，并把数据写入内网缓存服务器；

内外网数据交换平台完成内外缓存服务器的数据库同步；

外网应用系统向外网缓存服务器读取数据库，并把数据写入应用系统数据库。

    - 数据管理需求

      - 与各业务系统的数据管理需求

业务系统通过服务以及组件形式实现与{projectName}平台的集成，通过{projectName}平台来维护功能位置、空间信息等信息，并将数据推送到各业务系统中。

      - 与数据资源管理平台的数据管理需求

各业务系统的主数据存储在数据资源管理平台中，并由数据资源管理平台对数据源、数据处理规则、数据质量管理等进行统一管理。{projectName}平台中涉及与各业务系统进行集成的分析功能，需要从数据资源管理平台中获取数据，保证数据的准确性。

    - 安全管理需求

随着计算机技术的发展，信息安全问题越来越重要。从计算机病毒、木马的产生和传播，到形形色色的网终犯罪、钓鱼等涉透盗取信息的问题，充分说明了系统的安全的重要性，同时系统安全也一包括多学科的系统安全问题。加强安全技术的应用，提高系统整体安全性、促进信息系统健康发展有着重要的意义。

本设计中系统安全视图主要从系统的整体架构上、系统相关数据库平台、硬件架构、软件平台、通信网络、设备终端接入、边界防护等方面，在设计时都考虑到系统的安全性的需求。并通过参照公司信息系统安全设计规范要求，对系统安全性进行规范化设计。保护信息系统中的硬件、软件、数据不被偶然或故意的泄露、更必和破坏，对于信息的保密性、完整性、可用性、真实性都有着重要的意义。

      - 应用安全

应用系统主要是整个信息系统直接面对用户的部分。针对于此部分的应用系统安全设计，对于防范系统被入侵。保护好系统数据的安全性显示格外的重要，对于应用安全方面，主要从以下几方面考虑：

| 控制点 | 防护策略设计 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 设置密码的存储和传输安全； 保护身份验证Cookie； |
| 授权 | 设计资源访问控制方案，验证用户访问权限； 限制用户对系统级资源的访问； 设计统一的访问控制机制； |
| 配置管理 | 确保配置存储的安全； 应使用最少特权进程和服务帐户； 应避免应用程序调用支撑系统资源； 单独分配管理特权； |
| 会话管理 | 设计登录成功使用新的会话； 设计会话数据的存储安全； 设计会话数据的传输安全； 设计会话的安全终止； 设计合理的会话存活时间； |
| 异常管理 | 使用结构化异常处理机制； 使用通用错误信息； 程序发生异常时，应终止当前业务，并对当前业务进行回滚操作，保证业务的 完整性和有效性，必要时可以注销当前用户会话； 程序发生异常时，应在日志中记录详细的错误消息； |
| 审核和日志 | 日志记录事件应至少包含以下事件： 审计功能的启动和关闭； 应用系统的启动和停止； 配置变化； 访问控制信息； 用户对数据的异常操作事件 |

      - 数据安全

数据是整个系统的核心，数据是否安全、可用、可靠、确切是关乎整个系统的生命力。对于数据安全的设计是整个系统安全中的核心，所有应用安全、主机安全、网络安全、终端安全都是围绕着数据安全的要求而展开的。本系统中数据安全重点考虑数据库平台和数据内容的安全性设计。

| 数据安全属性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据类别 | 基础地理数据和电网空间数据 |  | 使用者说明 |  | 电网各部门、直属单位、县局 |  |  |  |  |
| 机密性赋值 | 机密 |  | 完整性赋值 |  | 100% |  | 可用性赋值 | 100% |  |
| 数据流转分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据流转过程 简要说明 | 数据来源：电网所辖范围的电力设备数据； 使用者：电网各部门、直属单位、县局运行单位人员； 数据途径环节：web中间件程序读取、处理、写入数据库。建模系统程序直接读取、处理、写入数据库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否在用户端呈现 |  | 是 |  | 是否用户端保存 |  | 是 | 是否在网络中传输 |  | 是 |
| 是否经过可信与不可信边界传输 |  | 否 |  | 是否通过无线网络传输 |  | 否 | 是否在应用系统间传输 |  | 否 |
| 是否保存在应用系统中 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 主机安全

服务器主机安全是系统的的基础，如果像服务器主机这个的基础的环境安全性不完善，那么系统存在的潜在的威胁就越大。在主机安全方方面，主要针对主机的物理安全和主机操作系统安全进行系统性的设计。

系统主机描述

系统主机主要指为系统提供服务器的服务器，包括应用服务器、数据服务器等。

主机安全设计

根据等级保护和智能电网安全防护方案的要求从主机访问控制、主机安全加固、主机入侵检测、主机内容安全、病毒防范、主机身份鉴别、数据加密、主机监控审计、备份恢复、资源控制、剩余信息保护这几个方面给出主机安全详细设计，如： 选择相对安全的操作系统、中间件和数据库系统，对主机系统进行必要的加固。对操作系统用户、中间件系统、数据库系统的用户进行有效管理，禁止缺省口令和弱口令；对系统文件进行有效的保护，防止被篡改和替换。 检查主机和设备的操作系统是否有供应商提供的更新，消除系统内核漏洞与后门。 安装主机防病毒软件，对服务器和桌面终端安装防病毒软件，定期进行病毒库的更新。 对数据进行定期备份，对不同数据可用性要求的数据采用不同的备份与恢复技术。

      - 网络安全

网络是提供从服务端到客户端信息传递的通道。对于网络的安全设计，主要考虑{projectName}所处的网络环境的安全性和信息传递中网络的安全性要求。

系统网络环境描述

网络设备需要进行安全配置，禁止不需要的服务和端口。对网络设备访问要做好访问控制，禁止远程访问；对网络设备的配置需要进行及时更新和定期检查。 采用边界防护，即采用严格的接入控制措施，保证{projectName}平台网络只有合法的节点接入和数据流动。边界防护的要点包括逻辑区划分和逻辑隔离。 依据电力二次系统安全防护要求，{projectName}平台为管理信息大区的三级应用，{projectName}平台网络与其它应用系统网络采用独立的逻辑安全区域，禁止其它无关系统对{projectName}平台网络的访问。 如需要和下级的{projectName}平台以或业务系统进行相关数据的交换，在网络边界采用防火墙进行隔离，对防火墙的安全策略需要进行合理配置和及时更新、检查。

网络安全设计

根据等级保护和智能电网安全防护方案的要求从网络设备安全、网络基础服务安全 、网络业务信息流安全和无线安全几个方面给出网络安全设计的具体措施，如： {projectName}平台属于第三级保护等级系统。在技术方面，第三级要求按照确定的安全策略，实施强制性的安全保护，使数据信息免遭非授权的泄漏和破坏，保证较高安全的系统服务。 完整的安全策略模型和由系统进行的强制性的安全保护是本级的重要特征，前者是从设计角度确保安全功能的安全性达到预期目标，后者是指安全策略是由系统统一执行，并加强于所有保护对象之上的。主要内容包括： 对网络的设备、环境和介质采用较严格的防护措施，确保其为信息系统的安全运行提供硬件支持，防止由于硬件原因造成信息的泄漏和破坏； 通过对局域计算环境内各组成部分采用网络安全监控、安全审计、数据、设备及系统的备份与恢复、集中统一的病毒监控体系、两种鉴别方式组合实现的强身份鉴别、细粒度的自主访问控制、满足三级要求的操作系统和数据库、较高强度密码支持的存储和传输数据的加密保护、客体重用等安全机制，实现对局域网计算环境内信息的安全保护和系统安全运行的支持； 采用分区域保护和边界防护（如应用级防火墙、网络隔离部件、信息过滤和边界完整性检查等），在不同区域边界统一制定边界访问控制策略，实现不同安全等级区域之间安全互操作的较严格控制。

      - 终端安全

终端设备作为系统的接入展显和系统的应用的延伸，对于终端接入的安全性直接影响到系统信息的安全性和系统应用效果。对于终端安全的设计，主要考虑了信息内外网办公计算机终端、移动作业、移动办公终端和信息采集终端接入的安全性要求。

系统终端类型描述

描述终端具体类型：包括信息内外网办公计算机终端、移动作业和移动办公终端和信息采集类终端。 信息内外办公计算机终端：指日常在信息内网、外网办公的PC机，非便携计算机的接入。 移动作业终端：指在作业现场，对现场作业信息进行记录的设备， 如 PDA 、 便携电脑等。 移动办公终端：指通过PDA、便携电脑可接入到公司信息外网获取办公所需的信息的设备。 信息采集终端：指可采集电力设备空间信息或台帐、电力运行数据的设备，如GPS定位仪、PDA等。

终端安全设计

根据等级保护和智能电网安全防护方案的要求根据具体终端的类型、应用环境以及通信方式等设计适宜的防护措施。 信息内外网计算终端的安全设计：根据要求对信息内外网的计算机终端，要求双网双机，内外网进行物理隔离，信息内网计算机和信息外网计算机不能混用。 移动终端应对终端存储的的电网和地图数据进行加密存放。

    - 系统运维需求

      - WEB{projectName}Server运维

WEB{projectName}Server是由{projectName}平台应用服务器提供、通过信息集成总线发布的WebService形式的服务，由Web{projectName}应用框架调用，也可以由业务系统调用。

系统运维需要定期检查输出日志，诊断服务异常。

      - WEB{projectName}框架（客户端）运维

WEB{projectName}客户端采用IE自动下载模式，无需用户进行客户端维护，{projectName}建设项目进一步基于Silverlight架构，减少运维工作。

      - 电网资源管理客户端运维

{projectName}建设项目电网资源客户端部署上采用虚拟桌面直推部署模式，减少部署运维工作。

  - 基础设施使用设计

    - 部署单元设计

      - 主网电子化移交

{projectName}为满足主网电子化移交应用需求，需要在外网DMZ区部署一套{projectName}平台服务器，包括如下逻辑服务部署单元：DU1数据库服务器端部署单元、DU2空间信息服务部署单元、DU3Web服务器部署单元。

各逻辑部署单元定义如下表：

| 逻辑部署单元编号 | DU01 |
| --- | --- |
| 逻辑部署单元名称 | 数据库服务器端部署单元 |
| 功能描述 | {projectName}平台数据库，用于存储电网资源数据。 |
| 组件清单 |  |
| 组件编号 | 组件名称 |
| DU01-01 | ORACLE数据库 |

| 逻辑部署单元编号 | DU02 |
| --- | --- |
| 逻辑部署单元名称 | 空间信息服务部署单元 |
| 功能描述 | 运行{projectName}平台空间信息服务 |
| 组件清单 |  |
| 组件编号 | 组件名称 |
| DU02-01 | ORACLE客户端API |
| DU02-02 | {projectName}平台空间信息服务 |
| DU02-03 | 基础{projectName}平台客户端API |

| 逻辑部署单元编号 | DU03 |
| --- | --- |
| 逻辑部署单元名称 | WEB服务器部署单元 基础{projectName} Server 基础{projectName} Server的切片管理工具 |
| 功能描述 | 电网{projectName}空间信息服务WEB服务器，用于发布WEB服务。 运行基础{projectName}平台的应用服务器，并在文件系统存储切片地图数据 |

    - 部署节点设计

      - 主网电子化移交

{projectName}平台部署环境分LND01-数据库服务器部署节点、LND02-空间信息应用服务器部署节点、LND03-WEB服务器部署节点。

LND01-数据库服务器部署节点包括部署单元DU1，即数据库服务部署单元，服务器采用两台或者多台小型机或者PC服务器，做成ORACLE RAC，实现多节点负载均衡，并提高数据库系统可用性和系统响应效率，也可以随时扩展。LND02-空间信息应用服务器部署节点包括部署单元DU2空间信息服务器部署单元，服务器采用多台PC服务器。LND03-WEB服务器部署节点部署DU3Web服务部署单元，采用2台PC服务器。

LND02-空间信息应用服务器部署节点、LND03-WEB服务器部署节点分别通过F5实现负载均衡，以提高服务器的利用率，实现资源有效利用。

部署节点服务器配置表

| {hardwareRequirements} 1 | 数据库服务器集群 | 2台 | DU01 | CPU和内存容量查询编辑和分析等不同操作类型的并发用户数目和业务复杂度 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空间信息服务器 | 2台 | DU02 | CPU根据Web{projectName}在线用户数和查询、分析操作的业务复杂度，内存容量根据驻留服务器的电网数据量进行估算 | 在保证磁盘IO的条件下可以虚拟化 |
| 3 | WEB应用服务器 | 2台 | DU04 | 主要用于WebService接入和切片地图服务，CPU处理压力不大，单台服务器读取NAS切片地图的IO不小于128KB随机读取 500 IOPS | 在保证磁盘IO的条件下可以虚拟化 |

    - 硬件配置清单

{hardwareRequirements}

1

广东

数据库服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

2

广东

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

3

广东

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

5

广西

数据库服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

6

广西

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

7

广西

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

9

云南

数据库服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

10

云南

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

11

云南

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

13

贵州

数据库服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

14

贵州

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

128

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

15

贵州

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

17

海南

数据库服务器

2

一档PC服务器

2*10核*2GHz

64

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

18

海南

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

64

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

19

海南

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

21

广州

数据库服务器

2

一档PC服务器

2*10核*2GHz

64

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

22

广州

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

64

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

23

广州

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

25

深圳

数据库服务器

2

一档PC服务器

2*10核*2GHz

64

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

26

深圳

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

64

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

27

深圳

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

29

超高压

数据库服务器

2

一档PC服务器

2*8核*3.6GHz

64

480G SSD硬盘

RedHat Linux 6.4（64位）
数据库版本：Oracle11G(11.2.0.4.0) 
注：RAC方式搭建

30

超高压

电网{projectName}空间信息服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

64

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）

31

超高压

WEB应用服务器

2

一档PC服务器

4*10核*2GHz

32

600

Win2008 R2 Enterprise（64位）
安装IIS

    - 高稳定

{projectName}平台在高稳定性方面采用了群集技术，在WEB服务器、应用服务和数据库服务器三个层面均采用群集技术实现系统的N-1运行要求，可以有效避免物理设备或者软件的单节点故障。对于数据存储区域建议采用SAN模式进行存储，存储空间建议采用raid技术确保数据安全和稳定。

由于集成接入系统众多、接入系统厂商不一，集成接入接口采用SOA技术及WebService技术；接口采用容错机制，保证{projectName}平台的稳定性。

    - 高性能

{projectName}平台的应用服务器的设计和实现，承载了绝大部分数据访问压力，尽量降低对数据库数据通道的占用。同时采用多机、可平行扩展的服务器集群技术，为全省和全网大规模应用提供具有秒级性能的访问服务。

基于公司目前基础{projectName}平台多样化的现状和充分利旧、保护投资、强化安全的要求考虑，公司一体化{projectName}平台的建设采用与基础{projectName}平台松耦合的技术路线，{projectName}平台的数据层、业务逻辑层、服务层、展现层等应与基础{projectName}平台无关，电网相关的数据存储、图形展现、逻辑处理、服务处理应完全自行实现。基础{projectName}平台可用于实现地图相关的存储和处理，但是不得存储电网信息模型。公司{projectName}平台采用单一代码实现对Arc{projectName}、Intergraph、Smallworld等基础{projectName}平台的支持。

{projectName}平台能支持网、省、地、县四级管理的电子地图、遥感影像、导航数据、高程数据等不同类型、格式、比例尺、坐标系、图层要素的基础地理数据的存储、编辑、切片和数据发布。以面向服务（SOA）的形式发布Webservice服务，提供Web地图和处理服务，支持以Web浏览器/移动终端/桌面客户端等多种方式提供地理图形浏览、查询和分析的客户端应用；支持通过关系数据库实例存储所有空间数据及相关属性数据；具有可伸缩的体系结构，通过负载均衡，支持大量的Web并发访问；支持服务的7×24的可用性；当某个节点的应用访问失效时，另外节点可以对失效节点的应用进行恢复。可以实现应用的无缝切换。

硬件服务器和带宽方面，通过科学的软硬件资源估算方法，包括评估Web服务器性能的SPECweb2005值估算法、评估应用服务器性能的SPECjbb2005值估算法、评估数据库处理性能的TPC-C估算法等，对所需的服务器、网络带宽等进行了估算。数据量方面，通过根据数据增长的模式，将数据划分为5类，结合应急数据库中每个表的长度及以往交易的历史数据量，估算出未来5年网公司各个单位的数据总量及存储设备需求。

对软硬件资源评估优化方面，主要是在系统资源估算模型的基础上进行的迭代优化：通过分析估算结果，对设计进行优化调整。例如，通过第一次估算，发现应用服务器资源尚有富余，但是数据库服务器资源压力过大，根据此结果调整了设计，将放在数据库处理的事务调整到应用服务器处理，比较典型的是将线损管理中理论线损计算在数据库实现的部分事务调整到应用服务器上，在提高系统运行效率的前提下，优化了软硬件资源的配置，可有效降低后期项目建设的投资。

采用大数据分析技术，应用于海量异构数据实时处理领域，实现结构化、半结构化、非结构化海量数据的低延时、高并发、大吞吐量数据采集，满足在应急情况下6+1系统及调度OS2系统的各类数据的管理及分析的需求。

    - 高安全

{projectName}平台设计按照二级等级保护进行安全设计，同时完全遵循平台进行统一用户认证的管理。{projectName}平台涉及公司众多的业务关键数据，应采取相应措施保证系统的物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全、数据安全。

- 用户及权限管理：结合PKI/CA身份认证系统、统一用户管理系统，满足用户统一认证，分级分布授权的管理。提供集中的应用审计，实现对用户的应用登陆、访问、退出等行为的监控和审计。

- 数据安全防护：通过使用加密技术，实现重要电子文档和数据的加密存储和加密传输，提供日志审计手段，严格预防泄密事件发生，提高安全管理水平。

- 应用安全防护：开展源代码测试，确保应用系统具有上线评估、在线防护、运行监控审计的全方位的安全能力，能防护流行的应用层攻击，具有持续改进的应用安全管理控制能力。

- 信息安全审计：对设备、操作系统、应用、数据库的各类操作和运行日志进行持续的监测与关联性分析，及时识别异常操作、非授权访问、黑客入侵等现象，发现安全隐患，并给予告警。

    - 易维护

易维护是指维护人员为纠正软件系统出现的错误或缺陷，以及为满足新的要求而理解、修改和完善软件系统的难易程度。提高可维护性是决定软件工程方法论所有步骤的关键目标。易理解性被定义为人们通过阅读源代码和相关文档了解软件系统的结构、接口、功能、内部过程以及如何运行的难易程度。易测试性是指测试和诊断软件（主要指程序）中错误的难易程度。易修改性是指修改软件（主要指程序）的难易程度。在{projectName}平台设计中采用了信息隐蔽原则、模块独立、模块间联系的低耦合高内聚等方式提升了应急指挥信息管理系统应用的易维护性。

    - 易扩展

{projectName}平台按照SOA技术路线，采用面向对象设计（OOD）的方法进行设计和开发，它把构成问题事务分解成各个对象，建立对象的目的不是为了完成一个步骤，而是为了描叙某个事物在整个解决问题的步骤中的行为。OOD强调对象的“抽象”、“封装”、“继承”和“多态”，以重用性、灵活性和扩展性为主要目标。随着面向对象技术的发展，又催生了基于对象的组件体系结构。在组件开发中，需要进行接口设计，这样软件实体就可以实现和公开其定义的关键部分。{projectName}平台设计均采用了上述提到的抽象，封装，继承，多态，接口，组件都是利于扩展的概念和技术。

附录：与总体架构和可研差异表

| 编号 | 差异类型 | 差异说明 | 是否通过审批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

--- 自动添加的 AI 占位符 (请剪切到正确位置) ---

{projectBackground} : 此处将生成对应内容

{technicalSolution} : 此处将生成对应内容

{functionalArchitecture} : 此处将生成对应内容

{networkTopology} : 此处将生成对应内容

{hardwareRequirements} : 此处将生成对应内容

------------------------------------------------